# 第1章 静力学公理和物体的受力分析

1简单.画出下列各图中物体 A，ABC 或构件 AB，AC 的受力图。未画重力的各物体的自重不计，所有接触处均为光滑接触。

2中等 .  画出下列每个标注字符的物体的受力图。题图中未画重力的各物体的自重不计，所有接触处均为光滑接触。

# 第2章 平面汇交力系与平面力偶系

1中等.  铆接薄板在孔心 A ，B 和 C 处受 3 个力作用，如图 2-1a 所示。F1   = 100 N ，沿铅直方向；F3  = 50 N ，沿水平方向，并通过点 A ；F2  = 50 N ，力的作用线也通过点 A，尺寸如图。求此力系的合力。

y

F1                  F2

A                    F3              x

60

2简单.如图 所示，刚架的点 B作用 1 水平力 F，刚架重量不计。求支座 A ，D的约束力。

y C

x

D

FD

F

FA

B

A

3中等.在图 2-16a 所示结构中，各构件的自重略去不计，在构件 BC 上作用 1 力偶矩为 M的力偶，各尺寸如图。求支座 A的约束力。

y

C    FC

45° FD

A

FA l            l

x

# 第 3 章  平面任意力系

1中等.图中，已知F1   = 150 N ，F2   = 200 N ，F3   = 300 N ，F = F' = 200 N 。求力系向点 O 简化的结果；并求力系合力的大小及其与原点 O 的距离 d。

y

O         x

FR

FR,

MO

2中等.如图所示，液压式汽车起重机全部 固定部分（包括汽车自重）总重为P1  = 60 kN ，旋转部 分 总重为 P2   = 20 kN ， a = 1.4 m ， b = 0.4 m  ， l1  = 1.85 m ， l2  = 1.4 m 。求：（1）当 l = 3 m ，起吊重为 P = 50 kN 时，支撑腿 A ，B  所受地面的约束力；（2）当 l = 5 m 时，为了保证起重机不致翻倒，问最大起重为多大？

3中等.如图所示，行动式起重机不计平衡锤的重为P = 500 kN ，其重心在离右轨1.5 m 处。起重机的起重力为P1  = 250 kN ，突臂伸出离右轨 10 m。跑车本身重力略去不计，欲使跑车满载时起重机均不致翻倒，求平衡锤的最小重力P2  以及平衡锤到左轨的最大距离x。

10 m

1 .5 m

P

FA            3 m    FB

P2

P1

x

4中等.飞机起落架，尺寸如图所示，A，B ，C 均为铰链，杆 OA 垂直于 AB 连线。当飞机等速直线滑行时，地面作用于轮上的铅直正压力FN  = 30 kN ，水平摩擦力和各杆自重都比较小，可略去不计。求 A 、B 两处的约束力。

C

5简单.图所示滑道连杆机构，在滑道连杆上作用着水平力F。已知 OA = r ，滑道倾角为 β ,机构重力和各处摩擦均不计。求当机构平衡时，作用在曲柄 OA 上的力偶矩 M与角θ 之间的关系。

A

β

C        D

FC               FD

B  F

F

NA

6困难.图所示为 1  种闸门启闭设备的传动系统。已知各齿轮的半径分别为r1 , r2 , r3 , r4 ，鼓轮的半径为 r，闸门重力为 P，齿轮的压力角为θ ,不计各齿轮的自重，求最小的启门力偶矩 M 及轴 O3 的约束力。

F1

θ

O3

F

O3y

F

O3x

r4    r

P

θ

FO1

O1

r1

θ

F2

M

F1,  θ

F

r        O2y

3

r2           O2 FO2x

θ

'

F2

7困难.由直角曲杆 ABC，DE，直杆 CD 及滑轮组成的结构如图所示，杆 AB 上作用有水平均布载荷q 。不计各构件的重力， 在 D 处作用 1 铅垂力 F，在滑轮上悬吊一重为 P的重物，滑轮的半径r = a ，且 P = 2F ， CO = OD 。求支座 E 及固定端 A的约束力。

F

D

E

P

FT

FCx                     45° C

FCy

FE

FT’

45° C

FC’y

M FAy

B

A

FC

FAx

q

A

8中等.平面桁架尺寸如图所示（尺寸单位为 m ），载 荷 F1   = 240 kN ， F2   = 720 kN 。试用最简便的方法求杆 BD 及 BE 的内力。

A        FAx

FAy

θ FB’D FB’E

F1

B

FCx FCy

E

C

FBD B

FBE      θ

F2

D

# 第4章 空间力系

1中等.力系中，F1=100 N，F2=300 N，F3=200 N，各力作用线的位置如图所示。试将力系向原点 O简化。

2简单.   1平行力系由 5 个力组成，力的大小和作用线的位置如图所示。图中小正方格

的边长为 10 mm。求平行力系的合力。

3中等.图所示 3 圆盘 A、B 和 C 的半径分别为 150 mm ，100 mm 和 50 mm 。3 轴OA ，OB 和 OC 在同 1 平面内， ∠AOB 为直角。在这 3 个圆盘上分别作用力偶，组成各力偶的力作用在轮缘上，它们的大小分别等于 10 N ，20 N 和 F。如这 3 个圆盘所构成的物系是自由的，不计物系重量，求能使此物系平衡的力 F 的大小和角 θ 。

4中等.如图所示，已知镗刀杆的刀头上受切削力Fz   = 500 N，径向力Fx   = 150 N，轴向力Fy   = 75 N，刀尖位于 Oxy 平面内，其坐标 x=75  mm，y=200  mm。工件重量不计，求被切削工件左端 O 处的约束力。

5困难.使水涡轮转动的力偶矩为Mz= 1 200 N . m 。在锥齿轮B处受到的力分解为 3个分力：圆周力 Ft，轴向力 Fa 和径向力 Fr。这些力的比例为Ft   : Fa   : Fr   = 1 : 0.32 : 0.17 。已知水涡轮连同轴和锥齿轮的总重为 P = 12 kN ，其作用线沿轴 Cz ，锥齿轮的平均半径OB = 0.6 m ，其余尺寸如图所示。求止推轴承 C和轴承 A的约束力。

6中等.图所示 6杆支撑 1水平板，在板角处受铅直力 F 作用。设板和杆自重不计，求各杆的内力。

7中等.图所示机床重50 kN，当水平放置时( θ = 0° )秤上读数为 15 kN，当θ = 20°时秤上读数为 10 kN，试确定机床重心的位置。

8，简单.均质曲杆尺寸如图所示，求此曲杆重心坐标。

# 第5章  摩  擦

1中等如图所示，置于 V 型槽中的棒料上作用 1 力偶，力偶矩M = 15 N . m 时，刚好能转动此棒料。已知棒料重力P = 400 N ，直径D = 0.25 m ，不计滚动摩阻。求棒料与

V 形槽间的静摩擦因数fs。

2简单 2 根相同的匀质杆 AB 和 BC，在端点 B 用光滑铰链连接，A，C 端放在不光滑的水平面上，如图所示。当 ABC 成等边三角形时，系统在铅直面内处于临界平衡状态。求杆端与水平面间的摩擦因数。

3中等砖夹的宽度为 0.25 m，曲杆 AGB 与 GCED 在点 G 铰接，尺寸如图 5-9a 所示。设砖重 P=120 N，提起砖的力 F 作用在砖夹的中心线上，砖夹与砖间的摩擦因数f s   = 0.5 ，求距离 b 为多大才能把砖夹起。

5-13 简单   机床上为了迅速装卸工件，常采用如图 5-13a 所示的偏心轮夹具。已知偏心轮直径为 D，偏心轮与台面间的摩擦因数为f s 。现欲使偏心轮手柄上的外力去掉后，偏心轮不会自动脱落，求偏心距e 应为多少？各铰链中的摩擦忽略不计。

5-17 中等   均质长板 AD  重 P，长为 4 m，用 1  短板 BC  支撑，如图 5-17a  所示。若AC = BC = AB = 3 m ，板 BC 的自重不计。求 A 、B 、C 处摩擦角各为多大才能使之保持平衡。

5-19 简单   1 半径为 R，重为 P1  的轮静止在水平面上，如图 5-19a 所示。在轮上半径为 r 的轴上缠有细绳，此细绳跨过滑轮 A，在端部系 1 重为P2  的物体。绳的 AB 部分与铅直线成θ角。求轮与水平面接触点 C 处的滚动摩阻力偶矩、滑动摩擦力和法向反作用力。

*5-20 困难 汽车重力P = 15 kN ，车轮的直径为 600  mm，轮自重不计。问发动机应给予后轮多大的力偶矩，方能使前轮越过高为 80  mm 的阻碍物？并问此后轮与地面的静摩擦因数应为多大才不至打滑？

5-21  中等  如图 5-21a 所示，钢管车间的钢管运转台架，依靠钢管自重缓慢载无滑动地滚下，钢管直径为 50 mm。设钢管与台架间的滚动摩阻系数 δ = 0.5 mm 。试决定台架的最小倾角θ 应为多大？

5-22    重 50 N 的方块放在倾斜的粗糙面上，斜面的边 AB 与 BC 垂直，如图 5-22a 所示。如在方块上作用水平力 F 与 BC 边平行，此力由零逐渐增加，方块与斜面间的静摩擦因数为0.6。求保持方块平衡时，水平力 F 的最大值。

1 铅直墙面上，墙面与铰链 A 的水平距离等于 a ，图中平面 AOB 与yOz 的交角为θ 。杆 AB与墙面间的摩擦因数为f s ，铰链的摩擦阻力可不计。求杆 AB 将开始沿墙滑动时，θ 角应等于多大？

# 第六章 点的运动学

6-1中等 图  6-1所 示 为 曲 线 规 尺 的 各 杆 ， 长 为 OA = AB = 200 mm  ，CD = DE = AC = AE = 50 mm 。如杆 OA 以等角速度 rad/s 绕 O 轴转动，并且当运动开始时，杆 OA 水平向右，求尺上点 D 的运动方程和轨迹。

6-3  困难  如图 6-3 所示，半圆形凸轮以等速v0   = 0.01 m/s 沿水平方向向左运动，而使活塞杆 AB  沿铅直方向运动。当运动开始时，活塞杆 A  端在凸轮的最高点上。如凸轮的半径R = 80 mm ，求活塞上 A 端相对于地面和相对于凸轮的运动方程和速度，并作出其运动图和速度图。

6-4  中等  图 6-4 所示雷达在距离火箭发射台为 l 的 O 处观察铅直上升的火箭发射，测得角θ的规律为θ = kt （k 为常数）。试写出火箭的运动方程并计算当 时，火箭的速度和加速度。

6-5  中等  套管 A 由绕过定滑轮 B 的绳索牵引而沿导轨上升，滑轮中心到导轨的距离为 l，如图 6-5 所示。设绳索以等速 v0 拉下，忽略滑轮尺寸，求套管 A 的速度和加速度与距离 x 的关系式。

6-6 中等   如图 6-6a 所示，偏心凸轮半径为 R，绕 O 轴转动，转角φ = ωt   (ω为常量），偏心距OC=e，凸轮带动顶杆 AB 沿铅垂直线作往复运动。试求顶杆的运动方程和速度。

6-8   中等 如图 6-8a 所示，OA 和 O1B 两杆分别绕 O 和 O1 轴转动，用十字形滑块 D 将两杆连接。在运动过程中，两杆保持相交成直角。已知： OO1  = a ； φ = kt ，其中 k  为常数。求滑块 D 的速度和相对于 OA 的速度。

6-12  简单如图 6-12  所示，一直杆以匀角速度 ω0 绕其固定端 O 转动，沿此杆有一滑块以匀速v0 滑动。设运动开始时，杆在水平位置，滑块在点 O。求滑块的轨迹（以极坐标表示）。

**6-14  中等  如图 6-13 所示螺线画规的杆QQ' 和曲柄 OA 铰接，并穿过固定于点 B 的套筒。取点 B 为极坐标系的极点，直线 BO 为极轴，已知极角φ = kt （k 为常数），BO=AO=a ， AM=b。试求点 M 的极坐标形式的运动方程、轨迹方程以及速度和加速度的大小。

6-17 困难 图 6-16 所示公园游戏车 M 固结在长为 R的臂杆 OM 上，臂杆 OM 绕铅垂轴 z  以恒定的角速度φ. = ω 转动，小车 M  的高度 z  与转角 φ 的关系为z  。求  时，小车 M 在球坐标系的各速度分量：vr  ，vθ , vφ 。

# 第7章 刚体的简单运动

7-1  简单  图 7-1a 所示曲柄滑杆机构中，滑杆有 1 圆弧形滑道，其半径R = 100 mm ，圆心 O1 在导杆 BC 上。曲柄长 OA=100 mm，以等角速度 ω = 4 rad/s 绕轴 O 转动。求导杆 BC 的运动规律以及当轴柄与水平线间的交角φ 为30°时，导杆 BC 的速度和加速度。

7-2 中等   图 7-2 示为把工件送入干燥炉内的机构，叉杆 OA=1.5 m 在铅垂面内转动，杆 AB=0.8 m， A 端为铰链，B 端有放置工件的框架。在机构运动时，工件的速度恒为0.05 m/s，杆 AB 始终铅垂。设运动开始时，角φ = 0 。求运动过程中角φ 与时间的关系，以及点 B 的轨迹方程。

7-4 中等   机构如图 7-4 所示，假定杆 AB  以匀速 v 运动，开始时φ = 0 。求当  时，摇杆 OC的角速度和角加速度。

7-6   困难 如图 7-6 所示，摩擦传动机构的主动轴 I 的转速为n = 600 r/min 。轴 I 的轮盘与轴Ⅱ的轮盘接触，接触点按箭头 A 所示的方向移动。距离d 的变化规律为d = 100 _ 5t ，其中 d 以 mm 计， t 以 s 计。已知r = 50 mm ，R = 150 mm 。求：（1）以距离d 表示轴 II 的角加速度；（2）当 d = r时，轮 B 边缘上 1 点的全加速度。

7-9  中等  图 7-9 所示机构中齿轮 1 紧固在杆 AC 上，AB = O1 O2 ，齿轮 1 和半径为r2  的齿轮 2 啮合，齿轮 2 可绕 O2 轴转动且和曲柄 O2 B 没有联系。设 O1 A = O2 B = l ，φ = b sin ωt ，试确定t  s时，轮 2 的角速度和角加速度。

7-11  中等  杆 AB 在铅垂方向以恒速 v  向下运动并由 B 端的小轮带着半径为 R 的圆弧 OC 绕轴 O 转动。如图 7-10a 所示。设运动开始时， ，求此后任意瞬时 t，OC 杆的角速度 ω 和点 C 的速度。

7-12  困难  图 7-11a 所示 1 飞轮绕固定轴 O 转动,其轮缘上任 1 点的全加速度在某段运动过程中与轮半径的交角恒为 60°,当运动开始时，其转角φ0  等于零，角速度为 ω0 。求飞轮的转动方程以及角速度与转角的关系。

7-14 困难 圆盘以恒定的角速度 ω = 40  rad/s 绕垂直于盘面的中心轴转动，该轴在y _ z 面内，倾斜角 θ = arc tan  。点 A 的矢径在图 7-13 示瞬时为r = 150i +160j -120k mm 。求点 A 的速度和加速度的矢量表达式，并用v = Rω 和an   = Rω2 检验所得结果是否正确。

# 第 8 章  点的合成运动

8-1简单  如图 8-1 所示，光点 M 沿y 轴作谐振动，其运动方为x = 0 ， y = a cos(kt + β)如将点 M 投影到感光记录纸上，此纸以等速ve  向左运动。求点 M 在记录纸上的轨迹。

8-4 简单 如图 8-4a 所示，瓦特离心调速器以角速度 ω 绕铅直轴转动。由于机器负荷的变化，调速器重球以角速度 ω1   向外张开。如 ω = 10 rad/s ， ω1  = 1.2 rad/s ，球柄长l = 500 mm ，悬挂球柄的支点到铅直轴的距离为e = 50 mm ，球柄与铅直轴间所成的交

角 β = 30° 。求此时重球的绝对速度。

8-5 中等 杆 OA 长l ，由推杆推动而在图面内绕点 O 转动，如图 8-5a 所示。假定推杆的速度为v ，其弯头高为a  。求杆端 A 的速度的大小（表示为推杆至点 O 的速度x 的函数）。

8-6 中等 车床主轴的转速n = 30 r/min ，工件的直径d = 40 mm ，如图 8-6a 所示。如车刀横向走刀速度为v = 10 mm/s ，求车刀对工件的相对速度。

8-7中等  在图 8-7a  和图 8-7b  所示的 2 种机构中，已知 O1O2  = a = 200 mm ， ω1  = 3 rad/s 。求图示位置时杆 O2 A 的角速度。

vr

8-8 中等 图 8-8a  所示曲柄滑道机构中，曲柄长OA = r ，并以等角速度 ω 绕轴 O 转动。装在水平杆上的滑槽DE 与水平线成 60° 角。求当曲柄与水平线的交角分别为 φ = 0° , 30° , 60° 时，杆BC 的速度。

8-10 简单 平底顶杆凸轮机构如图 8-10a 所示，顶杆 AB 可沿导轨上下移动，偏心圆盘绕轴 O 转动，轴 O 位于顶杆轴线上。工作时顶杆的平底始终接触凸轮表面。该凸轮半径为 R，偏心距 OC = e ，凸轮绕轴 O 转动的角速度为 ω , OC 与水平线夹角φ 。求当φ = 0° 时，顶杆的速度。

8-12 简单 图 8-12a 为叶片泵的示意图。当转子转动时，叶片端点 B 将沿固定的定子曲线运动，同时叶片 AB 将在转子上的槽 CD 内滑动。已知转子转动的角速度为 ω ,槽 CD 不通过轮心点 O，此时 AB 和 OB 间的夹角为 β , OB 和定子曲线的法线间成θ 角，OB = ρ 。求叶片在转子槽内的滑动速度。

8-13 中等 直线AB 以大小为v1  的速度沿垂直于AB 的方向向上移动；直线 CD 以大小为v2的速度沿垂直于 CD 的方向向左上方移动，如图 8-13a 所示。如两直线间的交角为θ ,求两直线交点 M 的速度。

8-17 中等 图 8-17a  所示铰接四边形机构中， O1 A = O2 B = 100 mm ，又 O1 O2   = AB ，杆 O1 A 以等角速度 ω = 2 rad/s 绕 O1 轴转动。杆 AB 上有 1 套筒 C ，此筒与杆 CD 相铰接。机构的各部件都在同 1 铅直面内。求当φ = 60° 时，杆 CD 的速度和加速度。

8-20 困难 图 8-20a 所示偏心轮摇杆机构中，摇杆 O1 A 借助弹簧压在半径为R 的偏心轮 C上。偏心轮 C 绕轴 O 往复摆动，从而带动摇杆绕轴 O1 摆动。设 OC 丄 OO1 时，轮 C 的角速度为 ω ,角加速度为零， θ = 60° 。求此时摇杆 O1 A 的角速度 ω1 和角加速度 α1 。

8-23 中等 小车沿水平方向向右作加速运动，其加速度a = 0.493 m/s2 。在小车上有 1 轮绕轴 O 转动，转动的规律为φ = t 2 （ t 以 s 计， φ 以 rad 计）。当 t = 1 s 时，轮缘上点 A的位置如图 8-23a 所示。如轮的半径r = 0.2 m ，求此时点 A 的绝对加速度。

8-26  中等图 8-26a  所示直角曲杆 OBC 绕轴 O 转动，使套在其上的小环M 沿固定直杆OA 滑动。已知： OB = 0. 1 m ，OB 与BC 垂直，曲杆的角速度 ω = 0.5 rad/s ，角加速度为零。求当φ = 60° 时，小环M 的速度和加速度。

8-28 简单   如图 8-28a 所示，点M 以不变的相对速度vr 沿圆锥体的母线向下运动。此圆锥体以角速度 ω 绕轴 OA 作匀速转动。如 ∠MOA = θ ,且当 t = 0 时点在M0 处，此时距离OM0  = b 。求在 t 秒时，点M 的绝对加速度的大小。

# 第9章 刚体的平面运动

9-1  简单  椭圆规尺 AB  由曲柄 OC 带动，曲柄以角速度 ⑴0  绕轴 O 匀速转动，如图 9-1 所示。如 OC=BC=AC=r，并取 C 为基点，求椭圆规尺 AB 的平

面运动方程。

9-2  中等  如图 9-2 所示，圆柱 A 缠以细绳，绳的 B 端固定在天花板上。圆柱自静止落下，其轴心的速度为v  ，其中 g 为常量，h 为圆柱轴心到初始位置的距离。如圆柱半径为 r，求圆柱的平面运动方程。

9-3    中等半径为 r 的齿轮由曲柄 OA 带动，沿半径为 R 的固定齿轮滚动，如图 9-3a 所示。如曲柄 OA 以等角加速度 α 绕轴 O 转动，当运动开始时，角速度 ⑴0   = 0 ，转角φ0   = 0 。求动齿轮以中心 A 为基点的平面运动方程。

9-5  简单  如图 9-5a  所示，在筛动机构中，筛子的摆动是由曲柄杆机构所带动。已知曲柄OA 的转速nOA   = 40 r / min ，OA = 0.3 m 。当筛子 BC 运动到与点 O 在同一水平线上时， ∠BAO = 90° 。求此瞬时筛子 BC 的速度。

9-7  困难  图 9-7a 所示双曲柄连杆机构的滑块 B 和 E 用杆 BE 连接。主动曲柄 OA 和从动曲柄 OD 都绕 O 轴转动。主动曲柄 OA 以等角速度 ω0  = 12 rad/s 转动。已知机构的尺寸为： OA=0. 1m，OD=0. 12 m，AB=0.26 m，BE=0.12 m，DE = 0.12 3 m 。求当曲柄 OA 垂直于滑块的导轨方向时，从动曲柄 OD 和连杆 DE 的角速度。

9-11   中等 使砂轮高速转动的装置如图 9-11a 所示。杆O1 O2 绕 O1 轴转动，转速为n4 。O2  处用铰链接 1 半径为r2  的活动齿轮 II，杆 O1 O2 转动时轮 II 在半径为r3  的固定内齿轮上滚动，并使半径为r1 的轮 I 绕 O1 轴转动。轮 I 上装有砂轮，随同轮 I  高速转动。已知 n4   = 900 r/min ，求砂轮的转速。

9-13  中等  图 9-13a 所示蒸汽机传动机构中，已知：活塞的速度为 v；O1 A1  = a1 ，O2 A2   = a2 ， CB1  = b1 ，CB2   = b2 ；齿轮半径分别为 r1 和 r2；且有a1b2 r2   ≠ a2 b1r1 。当杆 EC 水平，杆B1B2铅直，A1，A2 和 O1 ，O2 都在同 1 条铅直线上时，求齿轮 O1  的角速度。

9-14  中等  如图 9-14a 所示，齿轮 I 在齿轮 II  内滚动，其半径分别为 r 和 R=2r。曲柄 OO1绕轴 O 以等角速度 ωO 转动，并带动行星齿轮 I。求该瞬时轮 I 上瞬时速度中心 C 的加速度。

9-16 困难   曲柄 OA 以恒定的角速度 ω = 2 rad/s 绕轴 O 转动，并借助连杆 AB 驱动半径为 r的轮子在半径为 R 的圆弧槽中作无滑动的滚动。设 OA=AB=R=2r=1m，求图 9-16a 所示瞬时点 B 和点 C 的速度与加速度。

9-18  困难  在图 9-18a 所示曲柄连杆机构中，曲柄 OA 绕轴 O 转动，其角速度为 ωO ，角加速度为 αO 。在某瞬时曲柄与水平线间成 60°角，而连杆 AB 与曲柄 OA 垂直。滑块 B 在圆形槽内滑动，此时半径 O1B 与连杆 AB 间成 30°角。如 OA=r，AB = 2 3r ，O1B = 2r ，求在该瞬时，滑块 B 的切向和法向加速度。

9-21  中等  为加快电缆释放速度，装有电缆卷轴的拖车（图 9-21a）以加速度 0.9 m/s2 从静止开始运动。与此同时，另 1  卡车以加速度0.6 m/s2 水平地拉着电缆自由端向相反方向运动。求当运动刚开始时以及运动开始后 1 s 时，卷轴水平直径上点 A 的全加速度。

9-22  困难  图 9-22a 所示直角刚性杆，AC=CB=0.5 m，设在图 9-22b 所示的瞬时，两端滑块沿水平与铅垂轴的加速度，大小分别为aA  = 1 m/s2 ，aB   = 3 m/s2 。求这时直角杆的角速度和角加速度。

*9-32 困难   在图 9-32a 所示摆动汽缸式蒸汽机中，曲柄 OA = 0. 12 m ，绕轴 O 匀速转动，其角速度为 ω = 5 rad/s ，汽缸绕轴 O1 摆动，连杆 AB 端部的活塞 B 在汽缸内滑动。已知：距离 OO1  = 0.6 m ，连杆 AB = 0.6 m 。求当曲柄在φ = 0° , 45°, 90°三个位置时活塞的速度。

*9-33 困难   图 9-33a 所示放大机构中，杆 I 和 II 分别以速度v1 和v2 沿箭头方向运动，其位移分别以 x 和y 表示。如杆 II 与杆 III 平行，其间距离为 a，求杆 III 的速度和滑道 IV 的角速度。

# 第 10 章  质点动力学的基本方程

10-1简单    1 质量为m 的物体放在匀速转动的水平转台上，它与转轴的距离为r ，如图 10-1a所示。设物体与转台表面的摩擦因数为 f ，求当物体不致因转台旋转而滑出时，水平台的最大转速。

10-4  中等  在图 10-4a 所示离心浇注装置中，电动机带动支承轮 A 、B 作同向转动，管模放在两轮上靠摩擦传动而旋转。铁水浇入后， 将均匀地紧贴管模的内壁而自动成型，从而可得到质量密实的管形铸件。如已知管模内径D = 400 mm ，求管模的最低转速 n 。

10-5  中等  如图 10-5  所示，为了使列车对铁轨的压力垂直于路基，在铁道弯曲部分，外轨要比内轨稍为提高。试就以下的数据求外轨高于内轨的高度 h。轨道的曲率半径为ρ = 300 m ，列车的速度为 v = 12 m/s ，内、外轨道间的距离为 b = 1.6 m 。

10-6 困难   如图 10-6a 所示套管 A 的质量为 m，受绳子牵引沿铅直杆向上滑动。绳子的另 1端绕过离杆距离为 l 的滑车 B 而缠在鼓轮上。当鼓轮转动时，其边缘上各点的速度大小为v0 。求绳子拉力与距离 x 之间的关系。

*10-8 中等   质量皆为m 的 A、B 两物块以无重杆光滑铰接，置于光滑的水平面及铅垂面上，如图 10-8a 所示。当θ = 60° 时自由释放，求此瞬时杆 AB 所受的力。

10-10中等    1  物体质量 m=10  kg，在变力 F = 100(1_ t) N 作用下运动。设物体初速度为v0  = 0.2 m/s ，开始时，力的方向与速度方向相同。问经过多少时间后物体速度为零， 此前走了多少路程？

10-13简单    1 质点带有负电荷 e，其质量为 m，以初速度 vO 进入强度为 H 的均匀磁场中，该速度方向与磁场强度方向垂直。设已知作用于质点的力为F = _e(v× H)，求质点的运动轨迹。

# 第 11 章 动量定理

11-1 简单 汽车以 36  km/h  的速度在平直道上行驶。设车轮在制动后立即停止转动。问车轮对地面的动滑动摩擦因数f 应为多大方能使汽车在制动后 6 s 停止。

11-2  简单  跳伞者质量为 60 kg，自停留在高空中的直升飞机中跳出，落下 100 m 后，将降落伞打开。设开伞前的空气阻力略去不计， 伞重不计，开伞后所受的阻力不变，经 5 s 后跳伞者的速度减为 4.3 m/s。求阻力的大小。

11-6 中等   如图 11-6a 所示，均质杆 AB，长 l，直立在光滑的水平面上。求它从铅直位置无初速地倒下时，端点 A 相对图 11-6b 所示坐标系的轨迹。

11-8  中等  质量为 m1  的平台 AB，放于水平面上，平台与水平面间的动滑动摩擦因数为f 。质量为 m2 的小车 D，由绞车拖动，相对于平台的运动规律为s bt 2 ，其中 b 为已知常数。不计绞车的质量，求平台的加速度。

11-11 困难   在图 11-11a 所示曲柄滑杆机构中曲柄以等角速度 ω 绕轴 O 转动。开始时， 曲柄OA 水平向右。已知： 曲柄的质量为 m1，滑块 A 的质量为 m2 ，滑杆的质量为 m3 ，曲柄的质心在 OA 的中点，OA = l ；滑杆的质心在点 C，而 BC 。求：（1）机构质量中心的运动方程；（2）作用点 O 的最大水平力。

11-14 简单   已知水的体积流量为qV   m3 /s ，密度为 ρ kg/m3 ；水冲击叶片的速度为v1    m/s ，方向沿水平向左；水流出叶片的速度为v2  m/s ，与水平线成θ 角。求图 11-14a 所示水柱对涡轮固定叶片作用力的水平分力。

11-15 简单   如图 11-15a 所示传送带的运煤量恒为20 kg/s，胶带速度恒为 1.5 m/s。求胶带对煤块作用的水平总推力。

11-16    简单如图 11-16a 所示移动式胶带输送机，每小时可输送 109 m3  的砂子。砂子的密度为 1 400 kg/m3，输送带速度为 1.6 m/s，设砂子在入口处的速度为 v1 ，方向垂直向下，在出口处的速度为 v2，方向水平向右。如输送机不动， 问此时地面沿水平方向总的阻力有多大？

# 第 12 章 动量矩定理

12-2   中等 无重杆 OA 以角速度 ω0  绕轴 O 转动，质量 m = 25 kg，半径 R = 200 mm 的均质圆盘以 3 种方式安装于杆 OA 的点 A，如图 12-12a 所示。在图 12-12a 中，圆盘与杆 OA 焊接在一起，在图 12-12b 中，圆盘与杆 OA 在点 A 铰接，且相对杆 OA 以角速度 ωr  逆时针向转动。在图 12-12c 中，圆盘相对杆 OA 以角速度 ωr 顺时针向转动。已知 ωO   = ωr   = 4  rad/s ，计算在此 3 种情况下，圆盘对轴 O 的动量矩。

12-3 中等   如图 12-3 所示，质量为 m 的偏心轮在水平面上作平面运动。轮子轴心为 A，质心为 C，AC = e；轮子半径为 R，对轴心 A 的转动惯量为 JA；C，A，B 三点在同 1 铅直线上。（1）当轮子只滚不滑时，若 vA 已知，求轮子的动量和对地面上点 B 的动量矩。（2）当轮子又滚又滑时，若 vA   、 ω 已知，求轮子的动量和对地面上点 B 的动量矩。

12-5 中等   如图 12-5a 所示水平圆板可绕轴 z 转动。在圆板上有 1 质点 M 作圆周运动，已知其速度的大小为常量，等于 v0，质点 M 的质量为 m ，圆的半径为 r，圆心到 z 轴的距离为 l，点 M 在圆板的位置由角φ 确定，如图 12-5a 所示。如圆板的转动惯量为J，并且当点 M 离轴 z 最远在点 M0 时，圆板的角速度为零。轴的摩擦和空气阻力略去不计，求圆板的角速度与角φ 的关系。

12-6  困难  如图 12-6a 所示 A  为离合器，开始时轮 2 静止，轮 1 具有角速度 ω0 。当离合器接合后，依靠摩擦使轮 2 启动。已知轮 1 和 2 的转动惯量分别为 J1 和 J2。求：（1）当离合器接合后，两轮共同转动的角速度；（2）若经过 t 秒两轮的转速相同，求离合器应有多大的摩擦力矩。

12-10  中等  如图 12-10 所示离心式空气压缩机的转速 n  =  8 600  r/min，体积流量 qV =  370 m3/min，第 1 级叶轮气道进口直径为 D1 = 0.355 m，出口直径为 D2 = 0.6 m。气流进口绝对速度 v1   =  109  m/s，与切线成角 θ1  = 90° ；气流出口绝对速度 v2   =   183  m/s，与切线成角θ2  = 21°30, 。设空气密度 ρ = 1.16 kg/m3 ，求这 1 级叶轮的转矩。

12-12  中等  为求刚体对于通过重心 G 的轴 AB 的转动惯量，用两杆 AD ，BE 与刚件牢固连接，并借两杆将刚体活动地挂在水平轴 DE 上，如图 12-12a 所示。轴 AB 平行于 DE，然后使刚体绕轴 DE 作微小摆动，求出振动周期 T。如果刚体的质量为 m，轴 AB 与 DE 间的距离为 h，杆 AD 和 BE 的质量忽略不计。求刚体对轴 AB 的转动惯量。

12-13  困难  如图 12-13a 所示，有 1 轮子，轴的直径为 50  mm ，无初速地沿倾角θ = 20° 的轨道滚下，设只滚不滑，5 秒内轮心滚动的距离为 s = 3 m。求轮子对轮心的惯性半径。

12-16 中等 均质圆柱体 A 的质量为 m，在外圆上绕以细绳，绳的 1 端 B 固定不动，如图 12-16a所示。圆柱体因解开绳子而下降， 其初速为零。求当圆柱体的轴心降落了高度 h 时轴心的速度和绳子的张力。

12-17 困难   如图 12-17a 所示均质杆 AB 长为l，放在铅直平面内，杆的 1 端A 靠在光滑铅直墙上，另 1 端 B 放在光滑的水平地板上，并与水平面成φ0  角。此后， 令杆由静止状态倒下。求（1）杆在任意位置时的角加速度和角速度

12-19中等    均质实心圆柱体 A和薄铁环 B 的质量均为 m，半径都等于 r，两者用杆 AB 铰接，无滑动地沿斜面滚下，斜面与水平面的夹角为θ ,如图 12-19a 所示。如杆的质量忽略不计，求杆 AB 的加速度和杆的内力。

12-22 中等  A ，B 两轮质量皆为m ，对各自轮心的转动惯量皆为mr 2 ，且有R = 2r ，如图12-22a 所示。小定滑轮 C 及绕于两轮上的细绳质量不计，轮 B 沿斜面只滚不滑。求 A ，B两轮心的加速度。

12-23   困难 均质圆柱体 A和 B 的质量均为 m，半径为 r，1 绳缠在绕固定轴 O 转动的圆柱 A上，绳的另 1 端绕在圆柱 B 上，如图 12-23a 所示。摩擦不计。求：（1）圆柱体 B 下落时质心的加速度；（2）若在圆柱体 A 上作用 1 逆时针转向，矩为 M 的力偶，问在什么条件下圆柱体 B 的质心加速度将向上。

12-24 困难 如图 12-24a 所示，质量 m = 3 kg 且长度 ED = EA = 200 mm 的直角弯杆，在点 D铰接于加速度运动的板上。为了防止杆的转动， 在板上 A，B 两点固定两个光滑螺栓，整个系统位于铅垂面内，板沿直线轨道运动。

（1）若板的加速度 a = 2 g（g 为重力加速度），求螺栓 A 或 B 及铰 D 给予弯杆的力；

（2）若弯杆在 A，B 处均不受力，求板的加速度 a 及铰 D 给与弯杆的力。

# 第 13 章 动能定理

13-1  简单  如图 13-1a 所示，圆盘的半径r = 0.5 m，可绕水平轴 O 转动。在绕过圆盘的绳上吊有两物块 A、B，质量分别为 mA = 3 kg ，mB = 2 kg。绳与盘之间无相对滑动。在圆盘上作用 1 力偶，力偶矩按M = 4φ 的规律变化（M 以N . m计，φ 以 rad 计）。求由φ = 0到φ = 2 π时，力偶 M 与物块 A ，B 重力所作的功之总和。

13-2  中等  如图 13-2a 所示，用跨过滑轮的绳子牵引质量为2 kg 的滑块 A 沿倾角为30° 的光滑斜槽运动。设绳子拉力 F = 20 N。计算滑块由位置 A 至位置 B 时，重力与拉力 F 所作的总功。

13-5   中等  自动弹射器如图 13-5a 放置，弹簧在未受力时的长度为 200 mm ，恰好等于筒长。欲使弹簧改变 10 mm，需力 2 N。如弹簧被压缩到 100 mm ，然后让质量为 30 g 的小球自弹射器中射出。求小球离开弹射器筒口时的速度。

13-7   困难 平面机构由 2 匀质杆 AB ，BO 组成，2 杆的质量均为 m，长度均为 l，在铅垂平面内运动。在杆 AB 上作用 1 不变的力偶矩 M，从图 13-7a 所示位置由静止开始运动。不计摩擦，求当杆端 A 即将碰到铰支座 O 时杆端 A 的速度。

13-8  困难  链条全长 l = 1 m，单位长度质量为 ρ = 2 kg/m ，悬挂在半径为 R = 0.1 m，质量m =  1 kg 的滑轮上，在图 13-8a 所示位置自静止开始下落（给以初始扰动）。设链条与滑轮无相对滑动，滑轮为均质圆盘，求链条离开滑轮时的速度。

13-9  中等  在图 13-9a 所示滑轮组中悬挂 2 个重物，其中 M1  的质量为 m1，M2  的质量为 m2。定滑轮 O1 的半径为 r1 ，质量为 m3；动滑轮 O2 的半径为 r2 ，质量为 m4 。2 轮都视为均质圆盘。如绳重和摩擦略去不计， 并设m2  > 2m1 -m4 。求重物 m2  由静止下降距离 h时的速度。

13-10中等    2 个质量均为 m2  的物体用绳连接，此绳跨过滑轮 O，如图 13-10 所示。在左方物体上放有 1 带孔的薄圆板，而在右方物体上放有 2 个相同的圆板，圆板的质量均为 m1 。此质点系由静止开始运动，当右方物体和圆板落下距离 x1 时，重物通过 1 固定圆环板，而其上质量为 2m1  的薄板则被搁住。摩擦和滑轮质量不计。如该重物继续下降了距离 x2  时速度为零，求 x2 与 x1 的比。

13-11 困难   均质连杆AB 质量为 4 kg，长 l= 600 mm。均质圆盘质量为 6 kg，半径 r = 100 mm。弹簧刚度系数为 k= 2 N/mm，不计套筒 A 及弹簧的质量。如连杆在图 13-11a 所示位置被无初速释放后，A 端沿光滑杆滑下，圆盘做纯滚动。求：（1）当 AB 达水平位置而接触弹簧时，圆盘与连杆的角速度；（2）弹簧的最大压缩量δ 。

13-12  困难  如图 13-12a 所示带式运输机的轮 B 受恒力偶 M 的作用，使胶带运输机由静止开始运动。若被提升物体 A 的质量为 m1，轮 B 和轮 C 的半径均为 r，质量均为 m2 ，并视为均质圆柱。运输机胶带与水平线成交角 θ , 它的质量忽略不计，胶带与轮之间没有相对滑动。求物体 A 移动距离 s 时的速度和加速度。

13-15  简单  水平均质细杆质量为m ，长为 l ，C 为杆的质心。杆 A 处为光滑铰支座，B 端为 1 挂钩，如图 13-15a 所示。如 B 端突然脱落，杆转到铅垂位置时。问b 值多大能使杆有最大角速度？

13-16 困难   均质细杆长 l，质量为 m1，上端 B 靠在光滑的墙上，下端 A 以铰链与均质圆柱的中心相连。圆柱质量为 m2 ，半径为 R，放在粗糙的地面上，自图 13-16a 所示位置由静止开始滚动而不滑动，初始杆与水平线的交角 θ = 45° 。求点 A 在初瞬时的加速度。

13-18中等  如图 13-18a 所示，测量机器功率的动力计，由胶带 ACDB 和杠杆 BF 组成。胶带具有铅直的两段 AC 和 BD，并套住机器的滑轮 E 的下半部，杠杆支点为 O。借升高或降低支点 O，可以变更胶带的张力，同时变更轮与胶带间的摩擦力。杠杆上挂 1 质量为 3  kg 的重锤，使杠杆 BF 处于水平的平衡位置。如力臂 l= 500 mm ，发动机转数 n = 240 r/min，求发动机的功率。

# 第 14 章 达朗贝尔原理（动静法）

14-1 中等   如图 14-1a 所示由相互铰接的水平臂连成的传送带，将圆柱形零件从 1 高度传送到另 1 个高度。设零件与臂之间的摩擦因数fs   =  0.2。求：（1）降落加速度 a 为多大时，零件不致在水平臂上滑动；（2）比值 h / d 等于多少时，零件在滑动之前先倾倒。

14-2  中等  如图 14-2b 所示汽车总质量为 m ，以加速度 a 作水平直线运动。汽车质心 G 离地面的高度为 h，汽车的前后轴到通过质心垂线的距离分别等于 c 和 b。求其前后轮的正压力，又，汽车应如何行驶方能使前后轮的压力相等。

14-3  中等  如图 14-3a 所示矩形块质量 m1 =  100 kg，置于平台车上。车质量为 m2  = 50 kg ，此车沿光滑的水平面运动。车和矩形块在一起由质量为 m3 的物体牵引，使之作加速运动。设物块与车之间的摩擦力足够阻止相互滑动，求能够使车加速运动而 m1 块不倒的质量为 m3的最大值，以及此时车的加速度大小。

14-5  中等  曲柄滑道机械如图 14-5a 所示，已知圆轮半径为 r，对转轴的转动惯量为 J，轮上作用 1 不变的力偶 M，ABD 滑槽的质量为 m，不计摩擦。求圆轮的转动微分方程。

14-6 困难   如图 14-6a 所示，长方形匀质平板，质量为 27  kg，由两个销 A 和 B 悬挂。如果突然撤去销 B，求在撤去销 B 的瞬时平板的角加速度和销 A 的约束力。

14-8 中等   如图 14-8a 所示均质曲杆 ABCD 刚性地连接于铅直转轴上，已知 CO = OB = b ，转轴以匀角速度 ω 转动。欲使 AB 及 CD 段截面只受沿杆的轴向力，求 AB ，CD 段的曲线方程。

14-11  困难  如图 14-11a 所示，质量为m1 的物体 A 下落时，带动质量为m2  的均质圆盘 B 转动，不计支架和绳子的重量及轴上的摩擦，BC = a ，盘 B 的半径为 R。求固定端 C 的约束力。

`

14-12 中等   如图 14-12a 所示，电动绞车提升 1 质量为m 的物体，在主动轴上作用有 1 矩为M  的主动力偶。已知主动轴和从动轴连同安装在这两轴上的齿轮以及其他附属零件的转动惯量分别为J1 和J2 ；传动比z2  : z1  = i ；吊缠绕在鼓轮上，此轮半径为 R。设轴承的摩擦和吊索的质量均略去不计，求重物的加速度。

14-13  中等  如图 14-13a 所示，为升降重物用的叉车，B 为可动圆滚（滚动支座），叉头 DBC用铰链 C 与铅直导杆连接。由于液压机构的作用，可使导杆在铅直方向上升或下降，因而可升降重物。已知叉车连同铅直导杆的质量为 1500 kg，质心在 G1 ；叉头与重物的共同质量为 800 kg，质心在 G2 。如果叉头向上加速度使得后轮 A 的约束力等于零，求这时滚轮 B 的约束力。

14-14  简单当发射卫星实现星箭分离时，打开卫星整流罩的 1 种方案如图 14-14a 所示。先由释放机构将整流罩缓慢送到图示位置，然后令火箭加速，加速度为 a ，从而使整流罩向外转。当其质心 C 转到位置 C9 的时候，O 处铰链自动脱开，使整流罩离开火箭。设整流罩质量为 m，对轴 O 的回转半径为 ρ , 质心到轴 O 的距离 OC = r。问整流罩脱落时， 角速度为多大？

14-15  困难  如图 14-15a 所示，曲柄 OA 质量为 m1，长为 r，以等角速度 ω 绕水平的 O 轴反时针方向转动。曲柄 OA 推动质量为 m2  的滑杆 BC，使其沿铅垂方向运动。忽略摩擦， 求当曲柄与水平方向夹角30° 时的力偶矩 M 及轴承 O 的约束力。

z

14-20  困难  3 圆盘 A\B 和 C 质量各为 12 kg，共同固结在轴 x 上，其位置如图 14-20a 所示。若盘 A 质心 G 距轴 5 mm，而盘 B 和 C 的质心在轴上。今若将两个皆为 1 kg 的均衡质量分别放在盘 B 和 C 上，问应如何放置可使物系达到动平衡？

# 第 15 章 虚位移原理

15-1  简单  如图 15-1a 所示曲柄式压缩机的销钉 B 上作用有水平力 F，此力位于平面 ABC内。作用线平分 ∠ABC 。设 AB = BC， ∠ABC = 2θ ,各处摩擦及杆重不计，求对物体的压缩力。

15-3 简单   挖土机挖掘部分示意如图 15-3a。支臂 DEF 不动，A、B、D、E、F 为铰链，液压油缸 AD 伸缩时可通过连杆 AB 使挖斗 BFC 绕 F 转动，EA = FB = a。当θ1  = θ2   = 30° 时，杆 AE丄DF ，此时油缸推力为 F。不计构件重量，求此时挖斗可克服的最大阻力矩 M。

15-4  中等  如图 15-4a 所示，远距离操纵用的夹钳为对称结构。当操纵杆 EF 向右移动时，两块夹板就会合拢将物体夹住。已知操纵杆的拉力为 F，在图示位置两夹板正好相互平行，求被夹物体所受的压力。

15-5  中等  在图 15-5a 所示机构中，当曲柄 OC 绕轴 O 摆动时，滑块 A 沿曲柄滑动，从而带动杆 AB 在铅直导槽 K 内移动。已知：OC = a ，OK = l，在点 C 处垂直于曲柄作用 1 力 F1；而在点 B 沿 BA 作用 1 力 F2。求机构平衡时 F2 与 F1  的关系。

15-6   困难 在图 15-6a 所示机构中，曲柄 OA 上作用 1 力偶，其矩为 M，另在滑块 D 上作用水平力 F。机构尺寸如图 15-6a 所示。求当机构平衡时，力 F 与力偶矩 M 的关系。

15-7 困难   如图 15-7a 所示滑套 D 套在光滑直杆 AB 上，并带动杆 CD 在铅直滑道上滑动，已知θ = 0° 时弹簧为原长，弹簧刚度系数为 5 kN/m。求在任意位置平衡时，应加多大的力偶矩 M？

15-8  困难  如图 15-8a 所示，两等长杆 AB 与 BC 在点 B 用铰链连接，又在杆的 D 、E 两点连 1 弹簧。弹簧的刚性系数为 k，当距离 AC 等于 a 时，弹簧内拉力为零。如在点 C 作用 1水平力 F，杆系处于平衡，求距离 AC 之值。

15-10 困难   如图 15-10a 所示机构，在力 F1 与 F2 作用下在图示位置平衡，不计各构件自重与各处摩擦，OD = BD = l1 , AD = l2 。求 F1/F2  的值。

15-12  困难  跨度为 l 的折迭桥由液压油缸 AB 控制铺设，如图 15-12a 所示。在铰链 C 处有

1 内部机构，保证两段桥身与铅垂线的夹角均为θ 。如果两段相同的桥身重量都是 P，质心G 位于其中点，求平衡时液压油缸中的力 F 和角θ 之间的关系。

15-13  中等  半径为 R 的滚子放在粗糙水平面上，连杆 AB 的两端分别与轮缘上的点 A 和滑块 B 处铰接。现在滚子上施加矩为 M 的力偶，在滑块上施加力 F，使系统处于图 15-13a 所A示位置处平衡。设力 F 为已知，滚子有足够大的重力 P，忽略滚动摩阻，不计滑块和各铰链处的摩擦，不计杆 AB 与滑块的重力。求力偶矩 M 以及滚子与地面间的摩擦力 Fs。

15-15  中等  用虚位移原理求图 15-15a 所示桁架中杆 3 的内力。

15-16  困难  组合梁由铰链 C 连接 AC 和 CE 而成，载荷分布如图 15-16a 所示。已知跨度 l = 8 m，P= 4 900 N，均布力 q= 2 450 N/m，力偶矩M = 4 900  N . m 。求支座约束力。